Programa de Cupones para Conversores a Televisión Digital

Hoja informativa para fabricantes

La NTIA promueve y depende de la participación voluntaria de fabricantes de conversores de televisión digital a analógica para garantizar el éxito del programa de cupones.  La norma final de la NTIA adopta especificaciones y características técnicas con los que los fabricantes deben cumplir para que un conversor reúna los requisitos del programa de cupones.

Aviso de intención

Los fabricantes que deseen participar en el programa deben presentar un aviso de su intención de hacerlo ante la NTIA por lo menos tres meses antes de presentar los resultados de pruebas y muestras de conversores según el proceso descrito en la Norma Final, §301.5. No es necesario que los fabricantes paguen tarifa alguna para participar en el programa de cupones.

Conversores que reúnen los requisitos para los cupones

_ Los fabricantes de conversores deberán producir dispositivos que tengan características específicas y cumplan con ciertas especificaciones de rendimiento enunciadas en el Anexo Técnico 1 de la Norma Final para reunir los requisitos del programa de cupones.

_ Cada modelo que se proponga también debe incluir las funciones “permitidas” que se describen en el Anexo Técnico 2. Entre ejemplos de funciones permitidas se encuentran un conector de interfaz de antena inteligente y una guía de programación.

_ Estas especificaciones técnicas deben proporcionar a los consumidores conversores de bajo costo que incluyan la tecnología de vanguardia actualmente disponible de los fabricantes, dentro del periodo de tiempo requerido por el Congreso.

_ También se describen las funciones descalificadoras en el Anexo Técnico 2. Por ejemplo, grabación de videos o capacidad de repetición son funciones no permitidas en los conversores que reúnen los requisitos para los cupones.

_ Los fabricantes tienen la libertad de comercializar conversores que no cumplan con las especificaciones de funcionamiento identificadas en la Norma Final. Dichos conversores no reunirían los requisitos del programa de cupones.

Proceso de aprobación técnica

_ En su aviso de intención, los fabricantes deben enviar a la dirección mencionada a continuación todos los datos necesarios para ponerse en contacto con la persona encargada de su propuesta.

_ El aviso también debe incluir una breve descripción de los conversores que se presentarán, lo que incluye funciones requeridas y permitidas, y la fecha en que los conversores potenciales que reúnen los requisitos para los cupones estarán listos para ser sometidos a pruebas.

_ La NTIA tratará los avisos de intención con confidencialidad y como información de propiedad exclusiva de los negocios.

_ Se requiere que los fabricantes proporcionen dos conversores modelo y los resultados de las pruebas hechas al conversor propuesto, las que deben incluir un certificado de autenticidad, integridad y exactitud del supervisor de pruebas del fabricante. Cabe la posibilidad de que la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission o FCC) someta los conversores a prueba a solicitud de la NTIA.

_ La NTIA notificará prontamente si el modelo cumple con las especificaciones de la NTIA y si reúne o no los requisitos del programa de cupones. La NTIA tomará una decisión sobre la aprobación en base a sus consultas con la FCC.

_ Las especificaciones de la NTIA no cambian los otros requisitos para el acatamiento por los fabricantes, como por ejemplo, aquéllos requeridos por la FCC.

Marzo de 2007

Proceso posterior a la aprobación

_ La NTIA mantendrá datos sobre la marca y número de modelo de los conversores que reúnen los requisitos del programa y los dará a conocer al público por medio de un sitio de Internet.

_ Por lo general, los conversores que reúnen los requisitos para los cupones deberán funcionar con las antenas que los consumidores ya usan en sus casas para transmisiones analógicas por aire.

_ Los fabricantes tienen la responsabilidad de corregir cualquier defecto de funcionamiento o del producto con los consumidores y comerciantes.

_ La NTIA no garantizará el funcionamiento, idoneidad o utilidad para cualquier uso de ninguno de los conversores que reúnen los requisitos para los cupones.

En la Ley de Transición a la Televisión Digital y Seguridad Pública (Digital Television Transition and Public Safety Act) de 2005, el Congreso define el término conversor de televisión digital a analógico como: Dispositivo independiente que no contiene características ni funciones, excepto aquéllas necesarias para permitir que los consumidores conviertan cualquier canal transmitido por el servicio de televisión digital a un formato que los consumidores puedan ver en televisores diseñados para recibir y presentar señales del servicio de televisión analógica solamente, pero también pueden incluir un dispositivo de control remoto.

Se deben enviar los avisos de intención a:

DTV Converter Box Coupon Program

National Telecommunications and Information Administration

U.S. Department of Commerce

1401 Constitution Avenue, NW

Room 4812

Washington DC 20230

Número de fax 202-482-4626

Número de teléfono 202-482-6266

ANEXO TÉCNICO 1

CONVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA LOS CUPONES DE LA NTIA

Especificaciones y características mínimas de funcionamiento requeridas

DOCUMENTOS DE CONSULTA

_ ATSC A/74, Receiver Performance Guidelines, junio del 2004

_ ATSC A/53E, ATSC Digital Television Standard, versión E con modificaciones No. 1 y No. 2, septiembre del 2006

_ ATSC A/65C, Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcast and Cable (Versión C) con modificación No. 1, mayo del 2006

_ Recomendación ITU-R BT.500-11, Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures

_ ATSC A/69, PSIP Implementation Guidelines for Broadcasters, junio del 2002

PARA REUNIR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA, LOS CONVERSORES DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE FUNCIONAMIENTO:

1. Decodificador

El equipo deberá tener la capacidad de recibir y presentar programas que han sido codificados en cualquiera y todos los formatos de video incluidos en el Recuadro A3 de ATSC A/53E. No es necesario que la imagen presentada presente la resolución espacial original ni el ritmo de presentación de imágenes del formato transmitido de video.

2. Formatos de salida

El equipo deberá admitir una imagen de 4:3 superpuesta en el centro de la imagen transmitida de 16:9, formato de buzón de 16:9 de la imagen transmitida de buzón y una salida de zoom total o parcial de una imagen transmitida desconocida.

3. Procesamiento de Protocolo de Información de Sistemas y Programas (PSIP)

El equipo deberá procesar y presentar datos con el Protocolo de Información de Sistemas y Programas (Program and System Information Protocol o PSIP) conforme a ATSC A/65C para proporcionar al usuario información sobre el canal sintonizado e información sobre el programa. Véase ATSC A/69 para mayor información.

4. Gama de sintonización

El equipo debe poder recibir canales de radiofrecuencia 2 a 69, inclusive.

5. Entrada de radiofrecuencia

El equipo debe incluir un conector hembra de 75 ohm Tipo F para la salida de antena VHF/UHF.

6. Salida de radiofrecuencia

El equipo debe incluir un conector hembra de 75 ohm Tipo F con salida de radiofrecuencia del NTSC por el 3 o 4, según la voluntad del televidente.

7. Salida múltiple

El equipo incluirá conectores hembra de RCA para audio estéreo de izquierda y derecha (blanco y rojo) y un conector hembra de RCA para video compuesto (amarillo). La salida producirá video con un grado de calidad de 4 o superior en la escala ITU-R BT.500.

8. Gama dinámica de radiofrecuencia (Sensitividad)

El equipo logrará una tasa de bits erróneos (bit error rate o BER) para transmitir datos en flujo constante de no menos de 3x10-6 para niveles de señal de entrada de radiofrecuencia a un sintonizador de -83 dBm a -5 dBm por encima de la gama de sintonización. Cabe la posibilidad de que se utilicen metodologías subjetivas de evaluación de video/audio con respecto al cumplimiento del requisito de tasa de bits erróneos.1 Las condiciones de las pruebas son para un canal de entrada de radiofrecuencia sin ruido o deterioro del canal. Consulte la Sección 4.1 de ATSC A/74 para mayor información. (Note que el límite superior que se especifica aquí es distinto al de A/74 4.1).

1 Las metodologías de evaluación subjetiva utilizan los sistemas visuales y auditivos de los seres humanos como el principal “instrumento” de evaluación. Estos métodos pueden incluir ver segmentos activos de video y audio para evaluar el funcionamiento, tal como lo percibe un observador humano. Para la evaluación subjetiva, se recomienda el uso de un televidente experto. El televidente observará el video y escuchará el audio durante por lo menos 20 segundos para determinar el Umbral de Visibilidad (Threshold of Visibility o TOV) y el Umbral de Audibilidad (Threshold of Audibility o TOA). La evaluación subjetiva del TOV debe corresponder a lograr una tasa de transmisión errónea de no más de 3x10-6 BER. Si hay discrepancia con respecto a la evaluación del funcionamiento del TOV, se resolverá con una medición del BER real.

Marzo del 2007 1

9. Ruido de fase

El equipo logrará una tasa de bits erróneos en la transmisión de flujo constante de no menos de 3x10-6 para una señal de entrada de radiofrecuencia, con un canal, con un ruido de fase de -80 dBc/Hz con offset de 20 kHz. El nivel de señal de entrada será de -28 dBm. Cabe la posibilidad de que se utilicen las metodologías subjetivas de evaluación de video/audio descritas arriba para cumplir con el requisito de tasa de bits erróneos. Consulte la Sección 4.3 de ATSC A/74 para mayor información.

10. Rechazo de canal complementario

El receptor no debe exceder los umbrales indicados en el Recuadro 1 para interferencia de rechazo de canal complementario en los niveles deseados de señal proporcionados. Consulte la  Sección 4.4.1 de ATSC A/74 para mayor información.

- Recuadro 1- Umbrales de rechazo de canal complementario

| Tipo de interferencia | Relación de señal deseada/no deseada de canal complementario (dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Débil deseada (–68 dBm) | Moderada deseada (–53 dBm) |
| Interferencia DTV con DTV | +15.5 | +15.5 |
| Interferencia NTSC con NTSC | +2.5 | +2.5 |
| Notas: La fuente de video debe usar barras de color con barras PLUGE de 75% del NTSC, y una relación entre imagen y sonido de 7 dB. Se debe usar un video móvil de alta definición del ATSC como fuente de video. Todos los valores de la NTSC son de intensidad pico; todos los valores de DTV son de intensidad promedio. |  |  |

11. Rechazo de primer canal adyacente

El receptor no debe exceder los umbrales indicados en el Recuadro 2 con respecto al rechazo de interferencias de canales adyacentes en los niveles de señal proporcionados. Consulte la Sección 4.4.2 de ATSC A/74 para mayor información.

- Recuadro 2- Umbrales de rechazo de canales adyacentes

| Tipo de Interferencia | Relación de señal deseada/no deseada de canal adyacente (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débil deseada (–68 dBm) | Moderada deseada (–53 dBm) | Fuerte deseada (–28 dBm) |
| Interferencia DTV inferior con DTV | -33 | -33 | -20 |
| Interferencia DTV superior con DTV | -33 | -33 | -20 |
| Interferencia NTSC inferior con DTV | -40 | -35 | -26 |
| Interferencia NTSC superior con DTV | -40 | -35 | -26 |
| Notas: La fuente de video debe usar barras de color con barras PLUGE de 75% del NTSC, y una relación entre imagen y sonido de 7 dB. Se debe usar un video móvil de alta definición del ATSC como fuente de video. Todos los valores de NTSC son de intensidad pico; todos los valores de DTV son de intensidad promedio. |  |  |  |

Marzo del 2007 2

12. Rechazo de canales bloqueados

El receptor no debe exceder los umbrales indicados en el Recuadro 3 para el rechazo de interferencia de canales bloqueados en cualquier nivel dado de señal deseada y no deseada de DTV. Consulte la Sección 4.4.3 de ATSC A/74 para mayor información.

- Recuadro 3- Umbrales para el rechazo de canales bloqueados para la interferencia de DTV con DTV

| Canal | Relación de señal deseada/no deseada de canal bloqueado (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débil deseada (–68 dBm) | Moderada deseada (–53 dBm) | Fuerte deseada (–28 dBm) |
| N+/- 2 | -44 | -40 | -20 |
| N+/- 3 | -48 | -40 | -20 |
| N+/- 4 | -52 | -40 | -20 |
| N+/- 5 | -56 | -42 | -20 |
| N+/- 6 a N+/- 13 | -57 | -45 | -20 |
| N +/- 14 y N+/- 15 | -46 | -45 | -20 |
| Notas: Se debe usar un video móvil de alta definición del ATSC como fuente de video. Todos los valores de DTV son de intensidad promedio. |  |  |  |

13. Ruido de ráfaga

El equipo deberá tolerar un ruido de ráfaga de por lo menos 165 μ de duración con una tasa de repetición de 10 Hz sin errores visibles. El ruido de ráfaga deberá ser generado al modular una fuente de ruido blanco con una intensidad promedio de -5 dB, medida en el canal de 6 MHZ bajo prueba, en referencia a la intensidad promedio de la señal de DTV. El nivel de la señal de entrada de DTV debe ser de -28 dBm. Consulte la Sección 4.4.4 de ATSC A/74 para mayor información.

14. Fotogramas

El equipo debe mostrar que puede reproducir exitosamente con dos o menos errores 30 de los 50 fotogramas disponibles del ATSC en conjunto con ATSC A/74. No se espera que el número de errores incluya errores inherentes relacionados con el inicio, final o la repetición consecutiva de fotogramas al reproducir una grabación. Consulte la Sección 4.5.2 de ATSC A/74 para mayor información.

Marzo del 2007 3

15. Un solo eco estático

El equipo debe cumplir con ya sea el CRITERIO A o el CRITERIO B, a continuación.

CRITERIO A:

El equipo debe tolerar un solo eco estático con la magnitud, relativa a intensidad de señal de DTV deseada de -28 dBm, y el retraso definidos en el Recuadro 4.

CRITERIO B:

El equipo cumple con los requisitos si tolera un solo eco estático con la magnitud, relativa a intensidad de señal deseada de DTV de -28 dBm, y el retraso definidos en el Recuadro 5, si el equipo también demuestra que puede recibir 37 de los 50 fotogramas. Véase el requisito de Fotogramas.

Recuadro 4- Retraso máximo 			Recuadro 5- Retraso mínimo

de un solo eco estático 				de un solo eco estático

Retraso de eco  					Retraso de eco

| Retraso de eco | Relación entre retraso deseado y eco |  | Retraso de eco | Relación entre retraso deseado y eco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 μ | 16 dB |  | -50 μ | 16 dB |
| -40 μ | 12 dB |  | -40 μ | 16 dB |
| -20 μ | 6 dB |  | -20 μ | 7.5 dB |
| -10 μ | 5 dB |  | -10 μ | 5 dB |
| -5 μ | 2 dB |  | -5 μ | 2 dB |
| 0 μ | 1 dB |  | 0 μ | 1 dB |
| 10 μ | 2 dB |  | 10 μ | 2 dB |
| 20 μ | 3 dB |  | 20 μ | 3 dB |
| 40 μ | 10 dB |  | 40 μ | 16 dB |
| 50 μ | 16 dB |  | 50 μ | 16 dB |

16. Transmisión de canales

El equipo debe transmitir todos los canales, entre ellos los canales de multidifusión, transmitidos por una estación de televisión digital que puedan reproducirse en un receptor de televisión analógica.

17. Subtítulos, Sistema de Alerta en Casos de Emergencia (Emergency Alert System o EAS) y controles por padres (V-Chip)

El equipo debe presentar (1) transmisión de un mensaje de EAS conforme a 47CFR11.117 de las normas de la FCC; (2) información sobre controles por padres, tal como lo requieren las normas de la FCC en 47CFR15.120, e incorporar el estándar EIA/CEA-766-A, y (3) información sobre subtítulos, tal como lo requieren las normas de la FCC en 47CFR15.122 e incorporar el estándar CEA 708/608.

18. Control remoto

Se debe proporcionar un control remoto con baterías para operar el equipo. Se utilizarán y proporcionarán códigos estándar para que los consumidores puedan programar los controles remotos existentes para, como mínimo, cambiar canales y prender y apagar los conversores, y prender y apagar su televisor analógico.

19. Salidas de audio

La salida de radiofrecuencia debe ser modulada con información relacionada de programas de audio; los conectores de audio de RCA deben ofrecer transmisión en estéreo, izquierda/derecha, cuando se transmita.

Marzo del 2007 4

20. Estándares para el consumo de energía

El equipo no debe consumir más de dos vatios de electricidad cuando esté inactivo. La energía cuando esté inactivo se medirá de acuerdo con el estándar CEA-2013-A de la industria. El equipo que reúne los requisitos debe ofrecer la capacidad de pasar de prendido a inactivo automáticamente después de cierto periodo de tiempo sin necesidad de que lo haga el usuario. Esta capacidad será implementada en la fabricación como la configuración predeterminada para el dispositivo. El periodo predeterminado de inactividad antes de que el equipo pase a la inactividad será de cuatro horas. El debido equipo podrá permitir que el programa que esté transmitiéndose concluya antes de pasar a inactivo. La configuración predeterminada respecto a la energía no se debe alterar durante el proceso inicial por el usuario y continuará en efecto a no ser que el usuario opte posteriormente por:

(a) desconectar manualmente la capacidad de “cambiar automáticamente a inactiva”, o

(b) modificar manualmente el periodo de tiempo configurado de 4 horas a algún otro.

21. Manual de usuario

El manual de usuario debe incluir información sobre los códigos de control remoto utilizados para permitir que los consumidores programen un control remoto universal. El manual de usuario incluirá información sobre la disponibilidad del canal de audio principal y otros canales de audio relacionados con la radiofrecuencia y las salidas de audio de izquierda/derecha.

22. Indicador de diodo emisor de luz

El equipo debe contener un indicador de diodo emisor para indicar si está prendido.

23. Cable de radiofrecuencia

El equipo debe incluir por lo menos un cable de radiofrecuencia para conectar la unidad con el televisor analógico respectivo.

24. Indicador de calidad de señal

El equipo debe mostrar en el televisor indicadores sobre la calidad de la señal, como intensidad de la señal, conforme a la Sección 4.7 de ATSC A/74.

Marzo del 2007 5

ANEXO TÉCNICO 2

CONVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA LOS CUPONES DE LA NTIA

Funciones permitidas y descalificadoras

| Función | Función permitida | Función descalificadora |
| --- | --- | --- |
| Requisitos generales |  | Cualquier dispositivo o función que ofrezca más que simplemente convertir una señal digital de televisión por aire del ATSC para que pueda ser exhibida por un televisor analógico del NTSC, que incluya pero no se limite a: _ Presentación integrada de video; _ Capacidad de grabar o repetir video o audio como VCR, DVD, HDDVD, Blue Ray, etc. |
| Entradas de antena | Conector de interfaz de antena inteligente (Estándar de CEA 909 Smart Antenna Control Interface) El fabricante podrá proporcionar un conector de 300 ohm o un transformador correspondiente para conectar cables planos de 300 ohm a la entrada de la antena de radiofrecuencia requerida. |  |
| Esquivación de antena | El equipo puede transmitir una señal analógica de sistemas NTSC de la antena al televisor Interruptor de bypass para permitir que se esquive el NTSC |  |

| Venta conjunta de antenas y conversor | Se puede vender conjuntamente el equipo y la antena inteligente con un descuento en el precio | El equipo no se puede vender bajo la condición de que se compre una antena inteligente u otro equipo. |
| --- | --- | --- |
| Salidas (General) | S-Video | _ Video Digital Interactivo (Digital Video Interfaz o DVI); _ Video compuesto video (YPbPr); _ Interface Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface o HDMI); _ Video computarizado (VGA); _ USB IEEE-1394 (iLink o Firewire); _ Ethernet (IEEE-802.3), _ Inalámbrico (IEEE0802.11) |
| Salidas (Audio) | El equipo puede procesar servicios relacionados de audio descritos en la Sección 6.6 de A/54. La salida de radiofrecuencia puede proporcionar audio destinado a un solo oyente por el canal seleccionado de audio. La salida de radiofrecuencia puede proporcionar estéreo conforme a BTSC para canales selectos de audio. |  |
| Software automático Reparación/Mejoras | El equipo puede recibir y procesar software al ATSC A-97. |  |
| Información sobre programas | El equipo puede contener modificaciones de software y hardware necesarias para exhibir otra información sobre programas, tal como lo determine el fabricante. |  |
| Control remoto | Los fabricantes pueden incluir un control remoto universal que se pueda programar para operar el equipo y otro equipo existente de video y audio. El control remoto puede tener teclas dedicadas para proporcionar acceso directo a subtítulos y funciones descriptivas de video. |  |
| Otras funciones | El equipo puede operarse a pilas como también energía externa de AC/DC. El fabricante puede proporcionar cables adicionales, como un cable con 3 conectores hembra de RCA para video compuesto (conector amarillo) y audio estéreo de izquierda y derecha (conector blanco y rojo). El equipo puede exhibir en el televisor información adicional sobre la calidad de la señal, tal como lo determine el fabricante. |  |
| Estándares de energía | El equipo puede cumplir con los estándares establecidos por el programa Energy Star de la EPA o autoridades normativas estatales. |  |